| 安徽泽攸科技研发文档 |  |  | 文件编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名 | 通用报文格式规范 |  | 版本 | V1.0 |
|  |  |  | 页数 | 4 |
| 编辑 |  | 审核 |  |  |
| 批准 |  | 发布日期 |  |  |
| 密级： 绝密 机密 内部公开 公开 |  |  |  |  |

修订记录

| 日期 | 版本 | 描述 | 编辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20231025 | V1.0 | 初稿 | 刘治国 |

- 约束范围

本协议用于规范公司自主设计带有通信功能的设备及模块间通信报文数据帧格式，公司内部设计或委托外协设计均遵守本协议对通信数据帧格式进行约束。

- 协议简介

该套指令采用通用协议方案，为应用层协议，主要针对数据帧格式进行统一规范约束。对数据链路层及物理层协议无特殊要求，支持总线组网或点对点通信。除以太网组网外，其他现场总线组网通信只考虑主从组网策略，暂不考虑多主或无主策略。底层通信协议支持UART、以太网、CAN、蓝牙NRF2.4G等。采用固定指令长度和固定格式规范化通信双方的协议解析和协议打包，有利于的系统的外拓和接口统一。

- 数据帧格式

| 共64Byte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报头 | 长度 | 地址 | 设备ID | 指令码 | 数据 | 错误码 | 时间戳 | 校验码 | 停止符 |
| $Zep: | 2Byte | 6Byte | 2Byte | 2Byte | 36Byte | 4Byte | 4Byte | 2Byte | % |

完整报文共计64字节，采用固定长度，以ASCII字符“$”起始，以ASCII字符“%”停止。字段组成及长度如下表所示。除报头及停止符外，其余所有字段均以HEX数值传递。

在8位UART通信中，单纯依靠起始符判断数据帧起点存在一定误判风险，报文中其余62个字节均有1/256的概率与起始符重合，为防止误判，起始符“$”与后面字符共同组成报文头部“$Zep:”，共计5个字节。在报文起始判断时，可以单独使用起始符加定长缓存策略判定，也可以使用二级缓存或循环填充方式使用完整报头判断。在具体设计中，尤其是接收方为MCU时，可自行选择判断策略。

各字段定义如下：

长度：完整报文数据长度，单位为Byte，本协议采用固定长度64字节，预留该字段用于未来扩展变长数据，无变长报文需求时，可忽略本字段，或给固定数值0x40.

地址：在总线或网络通信中，用于标记节点地址，以太网通信通信时以[IP][Port]格式填充，IP为本机4字节IPv4地址，Port为2字节本地接收端口。通常，接收方可通过TCP/IP协议控制器获取接收到的报文发送地址及端口。但当发送方收发端口不一致，或接收方采取异步通信模式时，可根据报文内容直接获取应答目标地址，无需进行额外查询或记录。

其他现场总线组网通信时，主从模式下，本字段为接收方节点地址。

设备ID：标记本地节点设备类型及设备识别信息，用于映射设备特征信息。设备ID统一分配并登记，同一设备原则上只分配单个设备ID，同类设备多个成员可各自分配设备ID。

指令码：该报文指令代码，具体设计中，可根据设备属性及具体方案自行设计指令代码，在具体通信协议中说明即可。原则上指令代码不能重复，但考虑分团队设计或者外协设计等场景下，多方协调指令代码不重复难度较大，且灵活性不佳，因此可以将设备ID与指令代码联合使用，不同设备可使用相同指令代码，统筹管理时只分配相应的设备ID，指令代码在具体设计协议中规定即可。

数据：指令所携带的数据或应答信息，共36字节，字节分配规则在具体设计中规定，未分配字节一律置零。

错误码：本次通信产生的错误代码，在具体设计中定义，本协议仅规定部分保留范围定义。

时间戳：一般为该报文组包时的系统时间，该字段用于区分具有相同指令和数据的相邻报文，通过每个报文加入时间戳，保证相同报文内容可以产生不同数据帧及验证码。接收方根据具体设计策略决定相同内容报文的处理机制。

验证码：循环冗余校验码，从起始位开始至时间戳结束，完整报文内，除校验位2个字节和结束符1个字节外，所有字节均参与校验运算，生成校验码后填充至校验位。

- 报文使用

一般情况，报文长度、设备ID、地址、错误代码采用宏定义、全局变量或全局属性定义，便于修改。具体设计中可自行设计通过修改源码、通信或硬件连接等方式修改上述字段。

具体设计中指令码以单独文件通过助记符或宏定义映射，在协议层中留有单独文件表达本设计内所有指令列表，并予以注释说明。文件必须可通过文本浏览器直接打开编辑并生效，不依赖任何编程环境。以方便内部文件传递或现场变更指令映射。

预留一部分设备ID、地址、指令码、错误代码用于全局广播或局部点对多通信，以便于通过广播对全局设备或分类型设备执行相应操作。具体设计中不得使用字段保留范围。接收方除执行符合本地地址的报文外，对全局广播指令需作出响应，以执行全局复位、自检、报点等相关指令。

上述字段保留范围

| 字段 | 范围 |
| --- | --- |
| 地址 | Hex：0000-0055，IP：0.0.0.0-1.0.0.0 |
| 设备ID | Hex：0000-00FF |
| 指令码 | Hex：0100-01FF |
| 错误代码 | Hex：0100-01FF |

- 保留字段定义

规定具体地址、设备ID及指令码含义，待定。

- 错误代码

待定