# stm32远程升级

修改时间：2024/10/09

## 一 需求

基础需求：

- 底板自身远程升级（通过ETH）；

- 其他配件板远程升级（通过UART）；

待定扩展：

- loader程序最好通用，或者针对各个板尽量小的改动；

- 接收程序文件及写入存储的代码最好模块化通用，方便移植到各个板子；

- loader程序可以考虑添加硬件测试功能（待定-可能需要切换的开关）；

- 是否需要双分区做失败自动回滚，好处是有更灵活的错误处理，坏处是逻辑复杂更容易出错；

预期的方案：

- 经典的loader+app+code，单应用分区方案，代码接收在app，代码覆写在loader区

- loader+双应用分区，支持失败回滚

- 升级功能全在loader区，坏处是loader不通用，需要增加通讯的实现，好处是不需要占用过多的flash

初步选定方案一

方案需要确认的问题：

- 升级过程中设备断电，会导致设备无程序

- 写入动作在应用区，因此需要划分一个代码存储区，会压缩程序可用的大小

## 二 方案

升级文件选择：

升级文件使用bin文件，keil默认不生成bin文件，需要使用自带工具处理axf文件来生成bin文件。

在keil的user下的after build中添加指令：

fromelf.exe --bin -o ./Objects/20240227_2030_SEM-CONTROL.bin ./Objects/20240227_2030_SEM-CONTROL.axf

输出文件根据自己的项目路径进行配置即可。

### 2.1 整体逻辑

为每个需要升级的处理器添加共同的bootloader区，来实现程序的更新，业务代码中，在通讯处理部分增加升级功能的处理，接收新的程序文件，检验后写入code区，置位升级标志后，重启程序再次进入loader区进行升级处理。

采用单应用分区的逻辑，不支持版本失败回滚。

### 2.2 分区划分

目前项目bin文件大小为26Kb，下面分区大小基于当前大小以及常见程序大小进行设计。

各分区内容

- bootloader区：负责启动程序更新的判断，并负责更新app区

- app区：业务代码运行区

- code区：待升级代码的缓存区

- param区： 配置参数存储区

- flag区：标志位暂存区域，如是否要进行升级

### 2.3 loader设计

#### 2.3.1 硬件上电校验动作

若有

#### 2.3.2 程序拷贝与跳转

程序拷贝函数实现：

void CopyApplication(uint32_t srcAddress, uint32_t destAddress, uint32_t size)
{
    uint32_t data;
    FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
    
    // ¹ØÈ«¾ÖÖÐ¶Ï±ÜÃâÒì³£¸ÉÈÅ
    __disable_irq();
    
    // ½âËøflash
    FLASH_Unlock();
    
    // Çå³ý±êÖ¾Î»
    FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);

    // ²Á³ýÄ¿±êÇøÓò,Ó¦²Á³ýÕû¸öÓ¦ÓÃÇø
    for (uint32_t addr = APP_START_ADDR; addr < APP_STOP_ADDR; addr += PAGE_SIZE)
    {
        status = FLASH_ErasePage(addr);
        if (status != FLASH_COMPLETE)
        {
            // ÕâÀï¿¼ÂÇ×ö¸öÊ§°ÜÖØÊÔ
            printf("²Á³ý·ÖÇø%d Ê§°Ü",addr);
        }
    }
    
    // ¿½±´Êý¾Ý,Ã¿´ÎÐ´Èë4×Ö½Ú
    for (uint32_t i = 0; i < size / 4; i++)
    {
        data = *(__IO uint32_t *)srcAddress;
        FLASH_ProgramWord(destAddress, data);   // ÕâÀï¿¼ÂÇ×ö¸öÊ§°ÜÖØÊÔ
        srcAddress += 4;
        destAddress += 4;
    }
    
    FLASH_Lock();   // Ëø¶¨flash
    __enable_irq(); // ÖØÐÂ´ò¿ªÖÐ¶Ï
    
}

跳转函数实现：

void JumpToApplication(void)
{
    typedef void (*pFunction)(void);
    uint32_t JumpAddress;
    pFunction JumpToApp;
    

    JumpAddress = *(__IO uint32_t*)(APP_START_ADDRESS + 4);
    JumpToApp = (pFunction)JumpAddress;
    

    __set_MSP(*(__IO uint32_t*)APP_START_ADDRESS);
    

    JumpToApp();
}

### 2.4 app升级模块设计

设计升级功能为独立的可移植模块，封装特定功能函数即可，同时不依赖通讯实现，需要实现升级功能的设备，将loader与升级模块代码一起移植，由自身的通讯将代码数据给到函数接口即可。

下面是个简单示例：

#define CODE_START_ADDR 0x801D000     // ´úÂëÇøµÄÆðÊ¼Î»ÖÃ
#define CODE_STOP_ADDR  0x8035FFF     // ´úÂëÇøµÄ½áÊøÎ»ÖÃ

#define FLAG_START_ADDR 0x803F000     // ÅäÖÃÐÅÏ¢´æ´¢ÇøµÄÆðÊ¼Î»ÖÃ
#define FLAG_STOP_ADDR  0x803FFFF     // ÅäÖÃÐÅÏ¢´æ´¢ÇøµÄ½áÊøÎ»ÖÃ

#define UPGRADE_FLAG_ADDR 0x803FFFC   // ÊÇ·ñÐèÒªÉý¼¶µÄ±êÖ¾Î»´æ´¢Î»ÖÃ
#define UPGRADE_SIZE_ADDR 0x803FFF8   // ´ýÉý¼¶³ÌÐòµÄ´óÐ¡´æ´¢Î»ÖÃ
#define UPGRADE_CRC_ADDR  0x803FFF4   // ´ýÉý¼¶³ÌÐòCRCÐ£ÑéÐÅÏ¢µÄ´¢´æÎ»ÖÃ

#define PAGE_SIZE 2048                // Ò³´óÐ¡Îª2KB


// È«¾Ö±äÁ¿¼ÇÂ¼µ±Ç°Ð´ÈëÎ»ÖÃµÄÆ«ÒÆÁ¿
uint32_t data_offset = 0;

/******************************************************
	º¯ÊýÃû³Æ£ºupgrade_prepare
	º¯Êý¹¦ÄÜ£ºÉý¼¶×¼±¸£¬½ÓÊÕ´ýÉý¼¶³ÌÐòµÄÏà¹ØÐÅÏ¢²¢¼ÇÂ¼
	Èë¿Ú²ÎÊý£º³ÌÐò×Ö½ÚÊý£»Êý¾ÝÖ¡Êý£»ÎÄ¼þµÄCRCÐ£Ñé½á¹û
	·µ»ØÖµ£º  0:³É¹¦£» 1£ºÊ§°Ü
********************************************************/
int upgrade_prepare(uint32_t size, uint32_t count, uint16_t crc)
{
    // Èç¹ûºóÐøÓÐ²»ÄÜÉý¼¶µÄ×´Ì¬£¬ÔÚÕâÀïÊµÏÖ£¬ÔÝÊ±Ã»ÓÐÏà¹ØÅÐ¶Ï
    
    data_offset = 0;  // ¸´Î»Ð´ÈëÎ»ÖÃµÄÆ«ÒÆ
    
    // ¹ØÈ«¾ÖÖÐ¶Ï±ÜÃâÒì³£¸ÉÈÅ
    __disable_irq();
    
    // ½âËøflash
    FLASH_Unlock();
    
    // Çå³ý±êÖ¾Î»
    FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);
    
    
    // ÏÈ²Á³ý±êÖ¾Î»´æ´¢ÇøºÍ³ÌÐò´æ´¢Çø
    for (uint32_t addr = FLAG_START_ADDR; addr < FLAG_STOP_ADDR; addr += PAGE_SIZE)
    {
        FLASH_ErasePage(addr);
    }
    
    for (uint32_t addr = CODE_START_ADDR; addr < CODE_STOP_ADDR; addr += PAGE_SIZE)
    {
        FLASH_ErasePage(addr);
    }
    
    // Ð´ÈëÉý¼¶ÐÅÏ¢
    FLASH_ProgramWord(UPGRADE_SIZE_ADDR, size); 
    FLASH_ProgramHalfWord(UPGRADE_CRC_ADDR, crc); 
    
    FLASH_Lock();   // Ëø¶¨flash
    __enable_irq(); // ÖØÐÂ´ò¿ªÖÐ¶Ï

    return 0;
}



/******************************************************
	º¯ÊýÃû³Æ£ºupgrade_write_codeData
	º¯Êý¹¦ÄÜ£ºÉý¼¶×¼±¸£¬½ÓÊÕ´ýÉý¼¶³ÌÐòµÄÏà¹ØÐÅÏ¢¼ÇÂ¼µ½È«¾Ö±äÁ¿
	Èë¿Ú²ÎÊý£ºÊý¾ÝÖ¡ÐòºÅ£» Êý¾ÝÖ¸Õë£» ±¾Ö¡Êý¾Ý³¤¶È
	·µ»ØÖµ£º  0:³É¹¦£» -1£ºÊ§°Ü
********************************************************/
int upgrade_write_codeData(uint32_t frame_index, uint8_t *data, uint16_t len)
{
    // ¼ÆËã³öÒªÐ´ÈëµÄÎ»ÖÃ
    uint32_t addr = CODE_START_ADDR + data_offset;
    uint32_t *data_ptr = (uint32_t*)data;
    uint32_t remaining = len;
    uint32_t temp = 0;
    
    int status = 0;
    
    
    // ¹ØÈ«¾ÖÖÐ¶Ï±ÜÃâÒì³£¸ÉÈÅ
    __disable_irq();
    
    // ½âËøflash
    FLASH_Unlock();
    
    // Çå³ý±êÖ¾Î»
    FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);
    
    
    // ÕâÀïÒªÖ§³Ö´¦Àí×îºóÒ»Ö¡´«ÊäµÄÊý¾Ý³¤¶È¿ÉÄÜ²»ÊÇ4µÄÕûÊý±¶µÄÎÊÌâ
    // Ð´Ð´Èë4×Ö½Ú¶ÔÆëµÄÊý¾Ý
    while (remaining >= 4) {
        status = FLASH_ProgramWord(addr, *data_ptr);
        if (status != FLASH_COMPLETE) {
            break;
        }
        addr += 4;
        data_ptr++;
        remaining -= 4;
    }
    
    // ´¦ÀíÊ£Óà²»×ã4×Ö½ÚµÄÊý¾Ý
    if (remaining > 0 && status == FLASH_COMPLETE) {
        temp = 0xFFFFFFFF;  // ³õÊ¼»¯±ØÐëÈ«Îª1£¬ flashÖ»ÄÜÓÉ1Ð´0
        memcpy(&temp, data_ptr, remaining);
        status = FLASH_ProgramWord(addr, temp);
    }
    
    FLASH_Lock();   // Ëø¶¨flash
    __enable_irq(); // ÖØÐÂ´ò¿ªÖÐ¶Ï
    
    
    if (status == FLASH_COMPLETE) {
        data_offset += len;
        return 0;
    } else {
        return -1;  // Ð´ÈëÊ§°Ü
    }
}


/******************************************************
	º¯ÊýÃû³Æ£ºupgrade_done
	º¯Êý¹¦ÄÜ£ºÉý¼¶Íê³ÉµÄ´¦Àí,Ð£Ñé³ÌÐò£¬Í¨¹ýÔòÐ´Èë±êÖ¾Î»
	Èë¿Ú²ÎÊý£º
	·µ»ØÖµ£º  0:³É¹¦£» -1£ºÊ§°Ü
********************************************************/
int upgrade_done(void)
{
    
    // Ð£Ñé´úÂëÇøµÄ³ÌÐòÎÄ¼þºÍÔ¤´æµÄCRC½á¹û
    
    uint32_t size = *(__IO uint32_t *)UPGRADE_SIZE_ADDR;
    uint16_t crc = *(__IO uint16_t *)UPGRADE_CRC_ADDR;
    
    uint16_t  real_crc = Data_GetCRC16((uint8_t *)CODE_START_ADDR, size);
    
    if (crc != real_crc)
    {
        return -1;
    }
    
    return 0;
}


/******************************************************
	º¯ÊýÃû³Æ£ºupgrade_sys_resart
	º¯Êý¹¦ÄÜ£º³ÌÐòÖØÆô
	Èë¿Ú²ÎÊý£º
	·µ»ØÖµ£º 
********************************************************/
void upgrade_sys_resart(void)
{
    NVIC_SystemReset();
}

### 2.5 通讯交互设计

考虑到程序文件都比较小，需要传输的内容比较少，每帧程序数据使用严格的请求响应机制，上位机发送指定序号的帧，超时重发直至收到成功响应。

接收端除进行每帧数据的校验外，在最终接收完成后，对整个文件进行校验，确保与发送端的校验值一致才允许写升级标志位，否则为升级传输失败。

#### 2.5.1 交互帧设计

整体使用现有的通讯协议规约，利用36Byte的数据部分传输代码数据。

指令码为避免冲突，使用后面的范围： 0xFFF0-0xFFFE作为系统升级功能使用。

校验方式统一使用已有的CRC校验。

- 开始升级，上位机发起升级请求，使用指令码：0xFFF0，传输待升级程序的大小、传输帧数、校验和信息，下位机收到升级请求后，存储帧数和校验信息，进入待升级状态。

使用指令码：0xFFF0，

请求数据格式：

程序大小（4Byte）+ 预期传输帧数（4Byte） + CRC校验（2Byte）

响应数据格式：

就绪信息（1Byte）

0x01：就绪 0x02： 繁忙

- 数据传输，上位机开始传输程序数据，逐帧传输，每帧超过200ms未收到正确响应时，超时重发，成功后发送下一帧数据。 连续错误超过3次后判定为升级失败。 只有最后一帧可能会不足32BYte，其他帧要求固定32Byte（方便写flash）

使用指令码：0xFFF1，

请求数据格式：

帧序号（4Byte）+ 程序内容（32Byte）

响应数据格式：

帧序号（4Byte） + 结果（1Byte）

- 重启升级，完成程序数据传输后，发送重启升级请求，下位机收到后，写标志位，重启后loadr程序开始覆写应用区代码

使用指令码：0xFFF3，

请求数据格式：（全0）

响应数据格式：（全0）

- 停止升级，上位机在发送重启升级确认之前，随时可以发送停止升级请求，放弃本次升级。

使用指令码：0xFFF2，

请求数据格式：（全0）

响应数据格式：（全0）