收发指令协议格式如下：

指令数据包头+数据长度+功能码+电机编号+ +数据位+校验位（注：校验位暂未使用）

指令数据包头：0x53

数据长度：实际功能指令长度。

功能码：

说明如下：

| 功能码 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x 01 | 电机使能 | 请求报文无数据位，响应报文： 0x 00(成功)或0x 01(失败) |
| 0x 02 | 电机失能 | 请求报文无数据位，响应报文： 0x 00(成功)或0x 01(失败) |
| 0x 03 | 设置目标位置 |  |
| 0x 04 | 获取目标位置 |  |
| 0x 05 | 获取实时位置 |  |
| 0x 06 | 获取原点位置 |  |
| 0x 07 | 设置原点位置 |  |
| 0x 08 | 获取零点位置 |  |
| 0x 09 | 设置零点位置 |  |
| 0x 0A | 回到原点位置 | 请求报文无数据位，响应报文： 0x 00(成功)或0x 01(失败) |
| 0x 0B | 回到零点位置 | 请求报文无数据位，响应报文： 0x 00(成功)或0x 01(失败) |

电机编号：

| 电机编号 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x 01 | 主控板电机插槽位1处电机 |
| 0x 02 | 主控板电机插槽位2处电机 |
| 0x 03 | 主控板电机插槽位3处电机 |
| 0x 04 | 主控板电机插槽位4处电机 |
| 0x 05 | 主控板电机插槽位5处电机 |

数据位：8位十六进制位；如0x 00 11 22 33。

校验位：采用CRC校验（暂未使用）

报文举例：

| 发送报文 | 发送报文含义 | 响应报文 | 响应报文含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x 53 04 01 01 | 电机01使能 | 0x 00 | 电机01使能成功 |
| 0x 53 04 02 01 | 电机01失能 | 0x 01 | 电机01失能失败 |
| 0x 53 08 03 01 FF FF FF EF | 设置电机01目标位置为：FF FF FF EF | 0x 53 08 03 01 FF FF FF EF | 成功设置电机01目标位置为：FF FF FF EF |
| 0x 53 04 04 01 | 获取电机01目标位置 | 0x 53 08 04 01 FF FF FF EF | 成功获取电机01目标位置为：0x FF FF FF EF |
| 0x 53 04 05 01 | 获取电机01实时位置 | 0x 53 08 05 01 FF FF FF EF | 成功获取电机01实时位置为：0x FF FF FF EF |
| 0x 53 04 06 01 | 获取电机01原点位置 | 0x 53 08 06 01 FF FF FF EF | 成功获取电机01原点位置为：0x FF FF FF EF |
| 0x 53 08 07 01 FF FF FF EF | 设置电机01原点位置 为：FF FF FF EF | 0x 53 08 07 01 FF FF FF EF | 成功设置电机01原点位置为：FF FF FF EF |
| 0x 53 04 08 01 | 获取电机01零点位置 | 0x 53 08 08 01 FF FF FF EF | 成功获取电机01零点位置为：FF FF FF EF |
| 0x 53 08 09 01 FF FF FF EF | 设置电机01零点位置 为：FF FF FF EF | 0x 53 08 09 01 FF FF FF EF | 成功获取电机01零点位置为：FF FF FF EF |
| 0x 53 03 0A 01 | 设置电机01回到原点位置 | 0x 00 | 电机01回到原点位置成功 |
| 0x 53 03 0B 01 | 设置电机01回到零点位置 | 0x 01 | 电机01回到原点位置失败 |