控制板通信协议文档

ZEM20版本

| 版本号 | 修改日期 | 修改人 | 修改简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| V 1.0.0 | 2023.04.20 | 解江灿 | 整理编写 |

- 接口连接

控制板通过以太网线接入上位机，采用UDP协议通讯。控制板本身对外提供了丰富的接口连接，包括一路PWM的电机控制，一路光耦隔离串口，两路I2C接口，一路移位寄存器，两入一出的IO口，2路485接口和一路外置继电器控制接口。

- 驱动安装

- 通信建立

上位机将本地有线网卡的IP地址调节成192.168.1.XXX同一网段，然后向指定端口5000发出握手广播数据包，等待控制板的握手回包，确定控制板的IP地址。至此通讯连接建立。

握手广播包：$ZepTools handshake request,[IP]:[Port],CRC%

握手回包：$ZepTools Handshake,[IP]:[Port],CRC%

其中[IP]为发送方的通讯IP，[Port]为发送方的通讯端口，其中控制板的通讯端口是固定的5000端口，所有通信采用的是ASCII码通信。

通信过程采用同步通信，由上位机发起，控制板响应，除非收到控制板响应或者等待超时，否则不得发送下一条指令。

- 协议指令

数据包以“$”开头，“%”结束，CMD为指令标记，详情见指令表，Parameter为指令参数，多参数时用“,”分隔，CRC为16位循环冗余校验码。CMD与Parameter用“:”分隔。除了CRC外，所有字段以字符串格式传输，数值参数需要转换成相应的ASCII字符。所有的分隔符及起止符为英文半角符号。

指令包格式如下：

$[CMD]:[Parameter],[IP]:[Port],[CRC]%

应答包分为有参数和无参数两种情况，有参数时参数和指令包相同，相比指令包格式缺少[IP]:[Port]字段，格式如下：

有参数：$[CMD]:[Parameter],[CRC]%

无参数：$[CMD]:Acknowledge.Error Code:[code],[CRC]%，code为错误代码，详情见错误代码表。

指令表

| 指令符 | 描述 | 参数及范围 | 应答 | 超时时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SetOB | 设置物镜值 | U16 | ErrorCode | 1000 |
| SetCompressA | 设置压缩镜A的值 | U16 | ErrorCode | 1000 |
| SetCompressB | 设置压缩镜B的值 | U16 | ErrorCode | 1000 |
| SetAligX1 | 设置对中X1 | U16 | ErrorCode | 1000 |
| SetAligX2 | 设置对中X2 | U16 | ErrorCode | 1000 |
| SetAligY1 | 设置对中Y1 | U16 | ErrorCode | 1000 |
| SetAligY2 | 设置对中Y2 | U16 | ErrorCode | 1000 |
| SetAstigA | 设置像散A | U16 | ErrorCode | 1000 |
| SetAstigB | 设置像散B | U16 | ErrorCode | 1000 |
| SetAstigC | 设置像散C | U16 | ErrorCode | 1000 |
| SetAstigD | 设置像散D | U16 | ErrorCode | 1000 |
| SetCompressB | 设置压缩镜2 | U16 | ErrorCode | 1000 |
| SetAligX1 | 设置对中X1 | U16 | ErrorCode | 1000 |
| SetMotor | 控制电机 | U16 （0表示关，1表示开） | ErrorCode | 1000 |
| T_SetRelay | 设置继电器状态 | U8,U8 （继电器编号1-16，继电器状态取值0、1） | ErrorCode | 1000 |
| T_SetFan | 设置可调风扇转速 | U8,U8 （风扇编号1-3，功率取值0-100） | ErrorCode | 1000 |
| SetAllLight | 全亮模式 | Null | ErrorCode | 1000 |
| SetAllOFF | 全灭模式 | Null | ErrorCode | 1000 |
| SetAllBlink | 全亮闪烁 | U16 (闪烁周期) | ErrorCode | 1000 |
| SetPartBlink | 部分闪烁 | U16,U16 | ErrorCode | 1000 |
| SetBreath | 呼吸模式 | U16 | ErrorCode | 1000 |
| SetFlow | 单向流动 | U16,U8,U8 | ErrorCode | 1000 |
| SetTwoWayFlow | 双向流动 | U16,U8 | ErrorCode | 1000 |
| SetLoad | 进度模式 | U8 | ErrorCode | 1000 |
| SetPartLight | 部分点亮 | U16 | ErrorCode | 1000 |
| SetDefault | 默认模式 | Null | ErrorCode | 1000 |

错误代码表

| 错误代码 | 描述 |
| --- | --- |
| 0x00 | 执行成功 |
| 0x01 | 非法参数 |
| 0x02 | 执行失败 |
| 0x03 | CRC校验失败 |
| 0x04 | 设置对中X2 |

继电器功能表

| 编号 | 描述 |
| --- | --- |
| 0x01 | 放气阀保险 |
| 0x02 | SE使能 |
| 0x03 | 腔体扇热风扇 |
| 0x04 | 分子泵 |
| 0x05 | 机箱风扇 |
| 0x06 | 机械泵 |
| 0x07 | 放气阀 |
| 0x08 | 机顶风扇 |
| 0x09 | 样品仓补光灯 |
| 0x0A | 未定义 |
| 0x0B | 未定义 |
| 0x0C | 未定义 |
| 0x0D | 腔阀 |
| 0x0E | 机械泵-分子泵闸板阀 |
| 0x0F | 机械泵-样品仓闸板阀 |
| 0x10 | 分子泵-样品仓闸板阀 |