上位机与温控仪通信指令

波特率：115200  n  8  1 。

完整报文共计64字节，采用固定长度，以ASCII字符“$”起始，以ASCII字符“%”停止。字段组成及长度如下表所示。除报头及停止符外，其余所有字段均以HEX数值传递。表中红色部分为固定字节。

| 指 令 1 | 共64Byte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报头 | 长度 | 地址 | 设备ID | 指令码 | 数据 | 错误码 | 时间戳 | 校验码 | 停止符 |
|  | $Zep: | 2Byte | 6Byte | 2Byte | 2Byte | 36Byte | 4Byte | 4Byte | 2Byte | % |
|  | $Zep: | 0x40 | 0x00 | 0x0105 温控仪 | 0x01 | 见说明 | 0x00 | 0x00 | CRC 校验值 | % |
|  | D0~D4 | D5~D6 | D7~D12 | D13~D14 | D15~D16 | D17~D52 | D53~D56 | D57~D60 | D61~D62 | D63 |
|  | 指令类型：上位机温控仪； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能说明：选择开关选择摄氏度模式时，设置上位机软件界面摄氏度温度显示类型和目标温度，并发送数据给下位机； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据说明：使用 D17~D20共4个数据为摄氏度对应的目标温度； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指令特点：本条指令为持续发送指令，只要串口打开，便会一直持续以约每2秒发送一次的速率发送。【详细测试请参照SmarT上位机软件】。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 指 令 2 | 共64Byte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报头 | 长度 | 地址 | 设备ID | 指令码 | 数据 | 错误码 | 时间戳 | 校验码 | 停止符 |
|  | $Zep: | 2Byte | 6Byte | 2Byte | 2Byte | 36Byte | 4Byte | 4Byte | 2Byte | % |
|  | $Zep: | 0x40 | 0x00 | 0x0105 温控仪 | 0x02 | 见说明 | 0x00 | 0x00 | CRC 校验值 | % |
|  | D0~D4 | D5~D6 | D7~D12 | D13~D14 | D15~D16 | D17~D52 | D53~D56 | D57~D60 | D61~D62 | D63 |
|  | 指令类型：上位机温控仪； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能说明：选择开关选择开氏温度模式时，设置上位机软件界面摄氏度温度显示类型和目标温度，并发送数据给下位机； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据说明：使用 D17~D20共4个数据为开氏温度对应的目标温度； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指令特点：本条指令为持续发送指令，约每2秒发送一次。【详细测试请参照SmarT上位机软件】。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 指 令 3 | 共64Byte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报头 | 长度 | 地址 | 设备ID | 指令码 | 数据 | 错误码 | 时间戳 | 校验码 | 停止符 |
|  | $Zep: | 2Byte | 6Byte | 2Byte | 2Byte | 36Byte | 4Byte | 4Byte | 2Byte | % |
|  | $Zep: | 0x40 | 0x00 | 0x0105 温控仪 | 0x03 | 见说明 | 0x00 | 0x00 | CRC 校验值 | % |
|  | D0~D4 | D5~D6 | D7~D12 | D13~D14 | D15~D16 | D17~D52 | D53~D56 | D57~D60 | D61~D62 | D63 |
|  | 指令类型：上位机温控仪； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能说明：选择开关选择摄氏温度模式时，设置PID参数； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据说明： D17~D20为摄氏温度对应的目标温度设定值； D21~D24为电流设定值； D25~D28为最大电流设定值； D29~D32为比例P设定值； D33~D36为积分I设定值； D37~D40为微分D设定值； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指令特点：指令3、4、5由同一个启动按钮配合完成，当点击启动按钮时，本条指令发送一次。【详细测试请参照SmarT上位机软件】。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 指 令 4 | 共64Byte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报头 | 长度 | 地址 | 设备ID | 指令码 | 数据 | 错误码 | 时间戳 | 校验码 | 停止符 |
|  | $Zep: | 2Byte | 6Byte | 2Byte | 2Byte | 36Byte | 4Byte | 4Byte | 2Byte | % |
|  | $Zep: | 0x40 | 0x00 | 0x0105 温控仪 | 0x04 | 见说明 | 0x00 | 0x00 | CRC 校验值 | % |
|  | D0~D4 | D5~D6 | D7~D12 | D13~D14 | D15~D16 | D17~D52 | D53~D56 | D57~D60 | D61~D62 | D63 |
|  | 指令类型：上位机温控仪； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能说明：选择开关选择开氏温度模式时，设置PID参数； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据说明： D17~D20为开氏温度对应的目标温度设定值； D21~D24为电流设定值； D25~D28为最大电流设定值； D29~D32为比例P设定值； D33~D36为积分I设定值； D37~D40为微分D设定值； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指令特点：指令3、4、5由同一个启动按钮配合完成，当点击启动按钮时，本条指令发送一次。【详细测试请参照SmarT上位机软件】。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 指 令 5 | 共64Byte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报头 | 长度 | 地址 | 设备ID | 指令码 | 数据 | 错误码 | 时间戳 | 校验码 | 停止符 |
|  | $Zep: | 2Byte | 6Byte | 2Byte | 2Byte | 36Byte | 4Byte | 4Byte | 2Byte | % |
|  | $Zep: | 0x40 | 0x00 | 0x0105 温控仪 | 0x05 | 见说明 | 0x00 | 0x00 | CRC 校验值 | % |
|  | D0~D4 | D5~D6 | D7~D12 | D13~D14 | D15~D16 | D17~D52 | D53~D56 | D57~D60 | D61~D62 | D63 |
|  | 指令类型：上位机温控仪； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能说明：选择手动模式时，设置输出电流值和最大电流值参数； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据说明： D17~D20为设置输出电流值； D21~D24为最大电流值； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指令特点：指令3、4、5由同一个启动按钮配合完成，当点击启动按钮时，本条指令便会一直持续以每秒发送10次的速率发送。【详细测试请参照SmarT上位机软件】。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 指 令 6 | 共64Byte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报头 | 长度 | 地址 | 设备ID | 指令码 | 数据 | 错误码 | 时间戳 | 校验码 | 停止符 |
|  | $Zep: | 2Byte | 6Byte | 2Byte | 2Byte | 36Byte | 4Byte | 4Byte | 2Byte | % |
|  | $Zep: | 0x40 | 0x00 | 0x0105 温控仪 | 0x06 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | CRC 校验值 | % |
|  | D0~D4 | D5~D6 | D7~D12 | D13~D14 | D15~D16 | D17~D52 | D53~D56 | D57~D60 | D61~D62 | D63 |
|  | 指令类型：上位机温控仪； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能说明：与指令3、4、5的启动按钮功能相反； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据说明： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指令特点：当点击此按钮时，下位机接收到此指令会停止指令3、4、5的功能。【详细测试请参照SmarT上位机软件】。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 指 令 7 | 共64Byte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报头 | 长度 | 地址 | 设备ID | 指令码 | 数据 | 错误码 | 时间戳 | 校验码 | 停止符 |
|  | $Zep: | 2Byte | 6Byte | 2Byte | 2Byte | 36Byte | 4Byte | 4Byte | 2Byte | % |
|  | $Zep: | 0x40 | 0x00 | 0x0105 温控仪 | 0x07 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | CRC 校验值 | % |
|  | D0~D4 | D5~D6 | D7~D12 | D13~D14 | D15~D16 | D17~D52 | D53~D56 | D57~D60 | D61~D62 | D63 |
|  | 指令类型：上位机温控仪； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能说明：关闭串口功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据说明： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指令特点：上位机释放对温控仪进行控制功能。【详细测试请参照SmarT上位机软件】。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 指 令 8 | 共64Byte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报头 | 长度 | 地址 | 设备ID | 指令码 | 数据 | 错误码 | 时间戳 | 校验码 | 停止符 |
|  | $Zep: | 2Byte | 6Byte | 2Byte | 2Byte | 36Byte | 4Byte | 4Byte | 2Byte | % |
|  | $Zep: | 0x40 | 0x00 | 0x0105 温控仪 | 0x10 | 见说明 | 0x00 | 0x00 | CRC 校验值 | % |
|  | D0~D4 | D5~D6 | D7~D12 | D13~D14 | D15~D16 | D17~D52 | D53~D56 | D57~D60 | D61~D62 | D63 |
|  | 指令类型：温控仪上位机； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能说明：温控仪向上位机上传数据； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据说明： D17~D20为PID模式电流值； D21~D24为手动模式电流值； D25~D28为实时温度值，为开氏单位温度数据； D29~D32为反馈电流值； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指令特点：温控仪一上电便会以约每秒5次的速率向上位机持续发送此条指令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |