- 数据帧格式

| 共64Byte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报头 | 长度 | 地址 | 设备ID | 指令码 | 数据 | 错误码 | 时间戳 | 校验码 | 停止符 |
| $Zep: | 2Byte | 6Byte | 2Byte | 2Byte | 36Byte | 4Byte | 4Byte | 2Byte | % |
| $Zep:对应ASCLL码： 0x 24 05 65 70 3A | 固定长度64 Byte即：0x 00 40 | ------ 默认为：0 | 电机编号，详见：电机编号 | 即：功能码 如下列表所示 | 详见：指令码，说明列 | ------ 暂默认为：0 | ------ 暂默认为：0 | 从起始位至时间戳进行CRC校验 | %对应ASCLL码：0x 25 |

完整报文共计64字节，采用固定长度，以ASCII字符“$”起始，以ASCII字符“%”停止。字段组成及长度如下表所示。除报头及停止符外，其余所有字段均以HEX数值传递。

数据部分的数组date_buff[36]

- 指令码

| 指令码分类 |  | 指令码 | 含义 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行控制参数 | 电机使能/脱机控制 0x 00 0* | 0x 00 01 | 设置电机使能/脱机 | - 使能：0x 00 - 脱机：0x 01 | 该参数位于date_buff[0] |
|  | 控制方式(开/闭环) 0x 00 1* | 0x 00 10 | 设置电机控制开/闭环 | - 开环控制：0x 00 - 闭环控制：0x 01 | 该参数位于date_buff[0] |
|  | 运行模式 0x 00 2* | 0x 00 20 | 电机运行模式设置 | - 绝对位置式：0x 01 - 相对位置式：0x 02 - 全速运行式：0x 03 - 速度模式：0x 04 | 该参数位于：date_buff[0] |
|  | PID参数相关 0x 00 3* | 0x 00 30 | 设置P参数(float) |  | P参数位于： date_buff[0]- date_buff[3] |
|  |  |  | 设置I参数(float) | EnuMoto | I 参数位于： date_buff[4]- date_buff[7] |
|  |  |  | 设置D参数(float) |  | D参数位于： date_buff[8]- date_buff[11] |
|  |  | 0x 00 31 | 获取P参数(float) |  | P参数位于： date_buff[0]- date_buff[3] |
|  |  |  | 获取I参数(float) |  | I 参数位于： date_buff[4]- date_buff[7] |
|  |  |  | 获取D参数(float) |  | D参数位于： date_buff[8]- date_buff[11] |
|  | 换算系数 0x 00 4* | 0x 00 40 | 设置换算系数(float)） | “换算系数”：该参数用作编码器脉冲数与轴向位移的换算系数；（单位pulse/μm） | 该参数位于 date_buff[0]- date_buff[3] |
|  | 补偿次数、停止阈值控制参数 0x 00 5* | 0x 00 50 | 设置补偿次数( Int32) | “补偿次数”：规定了在目标位置左右允许震荡调节次数 | 该参数位于 date_buff[0]- date_buff[3] |
|  |  |  | 设置停止阈值( Int32) | “停止阈值”：目标与实际位置差值绝对值小于该值时停止调节 | 该参数位于： date_buff[4]- date_buff[7] |
|  |  | 0x 00 51 | 获取补偿次数( Int32) |  | “补偿次数”位于： date_buff[0]- date_buff[3] |
|  |  |  | 获取停止阈值( Int32) |  | “停止阈值”位于： date_buff[4]- date_buff[7] |
|  | 速度相关控制参数 0x 00 6* | 0x 00 60 | 设置起步速度(脉冲值)( Int32) | “起步速度”：电机启动阶段速度下限 | “起步速度(脉冲)”位于 date_buff[0]- date_buff[3] |
|  |  |  | 设置最大速度(脉冲值)( Int32) | “最大速度”：电机运行过程中速度上限 | “最大速度(脉冲)”位于 date_buff[4]-date_buff[7] |
|  |  | 0x 00 61 | 获取起步速度 (脉冲值)( Int32) |  | “起步速度(脉冲)”位于 date_buff[0]- date_buff[3] |
|  |  |  | 获取最大速度 (脉冲值)( Int32) |  | “最大速度(脉冲)”位于 date_buff[4]- date_buff[7] |
|  |  |  | 获取当前速度(脉冲值)( Int32) |  | “当前速度(脉冲)”位于 date_buff[8]- date_buff[11] |
|  | 加/减速度控制参数 0x 00 7* | 0x 00 70 | 设置最大加速度(脉冲值)( Int32) | “最大加速度”：电机运行过程中加速度的上限 | “最大加速度(脉冲)”位于 date_buff[0]- date_buff[3] |
|  |  |  | 设置最大减速度(脉冲值)( Int32) | “最大减速度”：电机运行过程中减速度的上限 | “最大减速度(脉冲)”位于 date_buff[4]- date_buff[7] |
|  |  | 0x 00 71 | 获取最大加速度(脉冲值)( Int32) |  | “最大加速度(脉冲)”位于 date_buff[0]- date_buff[3] |
|  |  |  | 获取最大减速度(脉冲值)( Int32) |  | “最大减速度(脉冲)”位于 date_buff[4]- date_buff[7] |
| 运行控制参数 | 位置控制参数： 0x 00 8* | 0x 00 80 | 设置目标运动参数(脉冲)( Int32) | 该参数的含义根据运行模式确定。 - 绝对位置式：该参数表示设置绝对目标位置 - 相对位置式：该参数表示设置相对位置 - 速度模式:速度值 根据正负确定运动方向 | 参数（脉冲）位于 date_buff[0]- date_buff[3] |
|  |  | 0x 00 81 | 设置全速运动参数(byte) | 正向：0x01 反向：0x00 | 参数（脉冲）位于 date_buff[0] |
|  |  | 0x 00 82 | 获取目标运动参数(脉冲)( Int32) |  | “目标位置(脉冲)”位于 date_buff[0]- date_buff[3] |
|  |  |  | 获取实时位置(脉冲)( Int32) |  | “实时位置(脉冲)”位于 date_buff[4]- date_buff[7] |
|  |  | 0x 00 83 | 设置原点位置(脉冲)( Int32) |  | “原点位置(脉冲)”位于 date_buff[0]- date_buff[3] |
|  |  |  | 设置零点位置(脉冲)( Int32) |  | “零点位置(脉冲)”位于 date_buff[4]- date_buff[7] |
|  |  | 0x 00 84 | 获取原点位置(脉冲) |  | “原点位置(脉冲)”位于 date_buff[0]- date_buff[3] |
|  |  |  | 获取零点位置(脉冲) |  | “零点位置(脉冲)”位于 date_buff[4]- date_buff[7] |
|  |  | 0x 00 85 | 设置软件限位位置(脉冲)( Int32, int32) | 最小限位：int32 最大限位：int32 | “最小限位位置(脉冲)”位于 date_buff[0]- date_buff[3] “最大限位位置(脉冲)”位于 date_buff[4]- date_buff[7] |
| 状态参数 | 电机、编码器、限位状态参数 0x 00 9* | 0x 00 90 | 获取电机类型 | - 步进电机：0x01 - 直流电机：0x00 | “电机类型”位于 date_buff[0] |
|  |  |  | 获取控制方式(开环/闭环) | - 开环控制：0x 00 - 闭环控制：0x 01 | “控制方式”位于 date_buff[1] |
|  |  |  | 获取换算系数(float) | “换算系数”：该参数用作编码器脉冲数与轴向位移的换算系数；（单位pulse/μm） | “换算系数”位于 date_buff[2]-data_buff[5] |
|  |  |  | 获取运行模式(四种) | - 绝对位置式：0x 01 - 相对位置式：0x 02 - 全速运行式：0x 03 - 速度模式：0x 04 | “运行模式”位于 date_buff[6] |
|  |  |  | 获取电机启停状态 | “启停状态”位于 date_buff[4] - 0x00：停止 - 0x01：运动 | “启停状态”位于 date_buff[7] |
|  |  |  | 获取电机使能状态 | - 使能：0x 00 - 脱机：0x 01 | “使能状态”位于 date_buff[8] |
|  |  |  | 获取电机限位状态 | “限位状态”包括：正反向限位；分为 ：软件、物理限位两种类型 - 正向限位(物理)： 0x 01 - 正向限位(软件)： 0x 02 - 反向限位(物理)： 0x 11 - 反向限位(软件)： 0x 12 - 非限位状态：0x 00 | “限位状态”位于 date_buff[9] |
|  |  |  | 获取电机零位状态 | 待定 | “零位状态”位于 date_buff[10] |
|  |  |  | 获取电机运行方向 | 首先要判定启停状态，在运动状态下才有有效 - 0x00：正向 - 0x01：负向 | “运行方向”位于 date_buff[11] |
|  |  |  | 获取编码器编码方向 | 以空间坐标系为参考，右、上、外为正，旋转以顺时针为正 - 0x00：正向 - 0x00：负向 | “编码方向”位于 date_buff[12] |

- 电机编号

| 电机编号 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x 00 01 | 主控板电机插槽位1处电机 |
| 0x 00 02 | 主控板电机插槽位2处电机 |
| 0x 00 03 | 主控板电机插槽位3处电机 |
| 0x 00 04 | 主控板电机插槽位4处电机 |
| 0x 00 05 | 主控板电机插槽位5处电机 |

说明：电机编号位于设备ID内

- 报文举例

| 发送报文（0x） | 发送报文含义 | 响应报文 | 响应报文含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 05 65 70 3A 00 40 00 00 … 00 00 00 00 00 00 01…00 00 … 00 00 … 00 00 00 Crc校验码 25 | 电机01使能 |  |  |
| 24 05 65 70 3A 00 40 00 00 … 00 00 00 00 00 10 01…01 00 … 00 00 … 00 00 00 Crc校验码 25 | 设置电机01控制闭环 |  |  |
| 24 05 65 70 3A 00 40 00 00 … 00 00 00 00 00 20 01…02 00 … 00 00 … 00 00 00 Crc校验码 25 | 设置电机01运行模式为相对位置式 |  |  |