收发指令协议格式如下：

指令数据包头+数据长度+功能码+电机编号+ +数据位+校验位（注：校验位暂未使用）

指令数据包头：0x53

数据长度：实际功能指令长度。

功能码：

说明如下：

| 功能码 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x 01 | 电机使能 | 0x 00(成功) 0x 01(失败) |
| 0x 02 | 电机失能 | 0x 00(成功) 0x 01(失败) |
| 0x 03 | 设置目标位置 |  |
| 0x 04 | 获取目标位置 |  |
| 0x 05 | 获取实时位置 |  |
| 0x 06 | 获取原点位置 |  |
| 0x 07 | 设置原点位置 |  |
| 0x 08 | 获取零点位置 |  |
| 0x 09 | 设置零点位置 |  |
| 0x 0A | 回到原点位置 | 0x 00(成功) 0x 01(失败) |
| 0x 0B | 回到零点位置 | 0x 00(成功) 0x 01(失败) |

电机编号：

| 电机编号 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x 01 | 主控板电机插槽位1处电机 |
| 0x 02 | 主控板电机插槽位2处电机 |
| 0x 03 | 主控板电机插槽位3处电机 |
| 0x 04 | 主控板电机插槽位4处电机 |
| 0x 05 | 主控板电机插槽位5处电机 |

数据位：32位INT型数据；最高位表示符号位，0表示负数，1表示正数，其余31位表示数字位，最大能表示0x 7F FF FF FF(2147483647(十进制))，最小能表示-0x 7F FF FF FF(-2147483647(十进制))，数字0有两种表示方法，即0x 80 00 00 00 和 0x 00 00 00 00；

如0x 00 11 22 33 = 1122867(十进制)；0x 80 11 22 33 = -1122867(十进制)

校验位：采用CRC校验（暂未使用）

报文举例：

| 发送报文 | 发送报文含义 | 响应报文 | 响应报文含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x 53 04 01 01 | 电机01使能 | 0x 53 08 01 01 00 00 00 00 0x 53 08 01 01 00 00 00 01 | 电机01使能成功 电机01使能失败 |
| 0x 53 04 02 01 | 电机01失能 | 0x 53 08 02 01 00 00 00 00 0x 53 08 01 01 00 00 00 01 | 电机01失能成功 电机01失能失败 |
| 0x 53 08 03 01 FF FF FF EF | 设置电机01目标位置为：FF FF FF EF | 0x 53 08 03 01 FF FF FF EF | 成功设置电机01目标位置为：FF FF FF EF |
| 0x 53 04 04 01 | 获取电机01目标位置 | 0x 53 08 04 01 FF FF FF EF | 成功获取电机01目标位置为：0x FF FF FF EF |
| 0x 53 04 05 01 | 获取电机01实时位置 | 0x 53 08 05 01 FF FF FF EF | 成功获取电机01实时位置为：0x FF FF FF EF |
| 0x 53 04 06 01 | 获取电机01原点位置 | 0x 53 08 06 01 FF FF FF EF | 成功获取电机01原点位置为：0x FF FF FF EF |
| 0x 53 08 07 01 FF FF FF EF | 设置电机01原点位置 为：FF FF FF EF | 0x 53 08 07 01 FF FF FF EF | 成功设置电机01原点位置为：FF FF FF EF |
| 0x 53 04 08 01 | 获取电机01零点位置 | 0x 53 08 08 01 FF FF FF EF | 成功获取电机01零点位置为：FF FF FF EF |
| 0x 53 08 09 01 FF FF FF EF | 设置电机01零点位置 为：FF FF FF EF | 0x 53 08 09 01 FF FF FF EF | 成功获取电机01零点位置为：FF FF FF EF |
| 0x 53 04 0A 01 | 设置电机01回到原点位 | 0x 53 08 0A 01 00 00 00 00 0x 53 08 0A 01 00 00 00 01 | 电机01回到原点位成功 电机01回到原点位失败 |
| 0x 53 04 0B 01 | 设置电机01回到零点位置 | 0x 53 08 0B 01 00 00 00 00 0x 53 08 0B 01 00 00 00 01 | 电机01回到零点位成功 电机01回到零点位失败 |